Lưu đồ giải thuật:

Code Quatus:

module DDA_algorithm(clk, WR, LS, N, Nx, Pulse, Dir, Flag_T,Flag_full,D,clk1); input clk, WR, LS; input [7:0] N, Nx; output Pulse, Dir; reg Dir; reg pinout; output reg [7:0] D = 0; output reg Flag_T = 0; output reg Flag_full = 0; output reg clk1 = 0; reg [7:0] counter_clk1 = 0; reg [3:0] count_T = 0; reg [7:0] acc = 10; reg [2:0] N_buff = 0; reg [7:0] buff_1,buff_2,buff_3,buff_4 = 0; reg pre_WR = 0; reg pre_LS = 0; reg pre_Flag_T = 0; always@(posedge clk) begin pre_WR<=WR; pre_LS <= LS; //---------------Tạo tín hiệu xung clk1----------- pre_Flag_T <= Flag_T; if (counter_clk1 <= 49) counter_clk1 = counter_clk1 +1; else begin clk1 = ~clk1; counter_clk1 = 0; end //---------------Xét khi có cạnh lên LS----------- if ({pre_LS, LS} == 2'b01) begin N_buff = 0; buff_1 = 0; buff_2 = 0; buff_3 = 0; buff_4 = 0; D = 0; end //---------------Xét khi có cạnh lên WR và LS ở mức 0----------- if ({pre_WR,WR} == 2'b01 && LS ==0) begin if (N_buff < 4) begin N_buff = N_buff +1; case(N_buff) 1: buff_1 = Nx; 2: buff_2 = Nx; 3: buff_3 = Nx; 4: buff_4 = Nx; endcase end else begin N_buff = 4; end end if (N_buff < 4) Flag_full = 0; else Flag_full = 1; //---------------Xét khi có thay đổi ở cờ Flag_T----------- if (pre_Flag_T != Flag_T) begin if (N_buff !=0) begin N_buff = N_buff - 1; D = buff_1; buff_1 = buff_2; buff_2 = buff_3; buff_3 = buff_4; buff_4 = 0; Dir = D[7]; end else D=0; end end always@(posedge clk1) begin //---------------Tạo tín hiệu xung cờ Flag_T----------- count_T = count_T +1; if (count_T == 10) begin count_T = 0; Flag_T = ~Flag_T; end //---------------Module nội suy----------- acc = acc + D[6:0]; if (acc > N) begin acc = acc - N; pinout = 1; end else begin pinout = 0; end end assign Pulse = ~clk1 & pinout; endmodule end end end endmodule

Compile thành công:

Waveform

Kết quả tổng quát:

Phân tích kết quả có được:

Nhận xét: Tại thời điểm khi các buffer đã nhận đầy 4 giá trị thì cờ Flag_full tích cực lên mức 1 báo hiệu là buffer đã đầy, ở chu kì tiếp theo khi buffer giải phóng 1 giá trị thì Flag_full tích cực về mức 0.

Nhận xét: Chân Dir xuất ra được bit dấu từ giá trị bit thứ 7 cập nhật được từ Nx.

Nhận xét: Khi LS =1, ngõ ra pulse = 0, tất cả các giá trị trong buffer được xóa. Khi LS =0 thì mới thực hiện lại quá trình xuất xung theo nội suy, nhận giá trị Nx vào buffer khi có cạnh lên WR, khi buffer nhận đầy 4 giá trị thì cờ Flag_full =1.

- Dạng module: